# 第十六届蓝桥杯省赛（第一次）代码修正说明

本文档依据题目 PDF `SCMA_16P1D.pdf` 对你的原始 `main.c` 进行对照分析。

文档目标有 3 个：

1. 指出你原来代码里和题目要求不一致的地方。

2. 给出对应的正确写法和修改原因。

3. 总结你这份代码的优点和后续需要注意的习惯问题。

当前已经完成并通过编译验证的代码文件：

- `C:\Users\lenovo\Desktop\第十六届第一次\User\main.c`

编译结果：

- `0 Error(s), 3 Warning(s)`

- 剩余 3 个 warning 都是未使用的 IIC 驱动函数，不影响本题功能。

## 一、你原代码里的主要错误

### 1. “接近”判定方向写反了

题目要求：

- 距离值低于距离参数 `PL` 时，触发“接近”判定。

你原来的写法：

```c

if(Distance > Distance_Can)

{

Distance_Flag = 1;

}

```

正确写法：

```c

Near_Flag = (Distance < Dist_Param) ? 1 : 0;

```

解释：

- 题目要求是“低于参数”才算接近，所以一定是 `<`，不是 `>`。

- 你原来的逻辑会变成“距离越远，越容易判定接近”，与题目完全相反。

- 我在新代码 `Distance_Proc()` 里已经改成正确判定。

### 2. 接近标志和高温标志只会置 1，不会恢复 0

你原来的写法本质上是这种模式：

```c

if(Wendu > Wendu_Can)

{

Wendu_Flag = 1;

}

if(Distance > Distance_Can)

{

Distance_Flag = 1;

}

```

正确写法：

```c

Temp_Flag = (Temperature > Temp_Param) ? 1 : 0;

Near_Flag = (Distance < Dist_Param) ? 1 : 0;

```

解释：

- 实时系统里的状态标志不能只会“触发”，还必须会“恢复”。

- 否则一旦某次超限，以后即使条件已经消失，标志位仍然是旧状态。

- 这会直接导致继电器无法断开，LED 状态也会错误。

### 3. `L1~L4` 没有按题目要求受“接近判定”控制

题目要求：

- 只有在触发“接近”判定时，`L1~L4` 才按光强等级点亮。

- 没有接近时，`L1~L4` 必须全部熄灭。

你原来的写法：

```c

if(Dengji==1) { ucled[0]=1; }

else if(Dengji==2) { ucled[0]=1; ucled[1]=1; }

else if(Dengji==3) { ucled[0]=1; ucled[1]=1; ucled[2]=1; }

else if(Dengji==4) { ucled[0]=1; ucled[1]=1; ucled[2]=1; ucled[3]=1; }

```

正确写法：

```c

if(Near_Flag)

{

if(Light_Level >= 1) led_buf[0] = 1;

if(Light_Level >= 2) led_buf[1] = 1;

if(Light_Level >= 3) led_buf[2] = 1;

if(Light_Level >= 4) led_buf[3] = 1;

}

```

解释：

- 你原来的写法只看了光强等级，没有先判断“是否接近”。

- 所以会出现“远处也亮 L1~L4”的问题。

- 我把这部分封装到了 `Build_Live_Led_Buffer()` 里，逻辑更清楚。

### 4. `Get_Da()` 没有进入调度器，而且 ADC 换算也不够准确

你原来的问题有两个：

第一，函数写了但没调度：

```c

void Get_Da()

{

...

}

```

但任务表里原本没有它。

第二，换算写法是：

```c

Da_Out_10x=(Ad_Read(0x03)/51)*10;

```

正确写法：

```c

adc_val = Ad_Read(0x03);

if(adc_val >= 153)      Light_Level = 1;

else if(adc_val >= 102) Light_Level = 2;

else if(adc_val >= 26)  Light_Level = 3;

else                    Light_Level = 4;

```

解释：

- 你原来没有把 `Get_Da()` 放进调度器，`Dengji` 实际上不会实时更新。

- 同时 `(adc / 51) * 10` 这种整数除法会丢掉边界精度，特别是 `0.5V` 附近会出问题。

- 我改成了“直接用 ADC 原始值分段”，既准，也更容易读懂。

### 5. 温度、距离、光强界面混用了“旧值快照”和“实时值”

你原来的显示里有这些问题：

```c

Seg_Buf[7]=Old_Dengji;

Seg_Buf[1]=Old_Yundong;

Seg_Buf[7]=Old_Times;

```

正确思路：

```c

/* 环境界面显示实时温度和实时光强等级 */

Show_2Digit_Right(1, Temperature);

Seg_Buf[6] = SEG_CHAR_N;

Seg_Buf[7] = Light_Level;

/* 运动界面显示实时运动状态和实时距离 */

Seg_Buf[0] = SEG_CHAR_L;

Seg_Buf[1] = Motion_State;

Show_3Digit_Fixed(5, Distance);

/* 统计界面显示实时继电器吸合次数 */

Show_4Digit_BlankLeft(4, Relay_Count);

```

解释：

- 题目里的环境界面、运动界面、统计界面都要求显示当前数据。

- 你原来把“进入参数界面时保存的旧值”拿去在别的界面显示，会导致画面不刷新或显示过时数据。

- 我现在只在“参数界面输出锁定”时使用锁存值，显示界面仍然展示实时数据。

### 6. 距离检测在同一次任务里连续读取了两次

你原来的写法：

```c

Distance= Ut_Wave_Data();

...

Old_Distance=Distance;

Distance= Ut_Wave_Data();

```

正确写法：

```c

new_distance = Ut_Wave_Data();

Distance = new_distance;

...

delta_distance = abs(Distance - Prev_Distance);

Prev_Distance = Distance;

```

解释：

- 题目要求是“每隔 1 秒采集一次距离”，再比较连续两次采样差值。

- 你在同一次函数里连读两次，这两次之间几乎没有时间间隔，`ΔL` 基本失真。

- 我改成每次调度只读一次，把上一秒距离存在 `Prev_Distance`，严格按题目做。

### 7. 运动状态的 3 秒锁定机制缺失

题目要求：

- 当运动状态变化时，立即更新并锁定 3 秒。

- 锁定期间继续采样距离，但不允许再改变运动状态。

你原来的代码没有这个机制。

正确写法：

```c

if(Motion_Lock)

{

if(uwTick - Motion_Lock_Start < 3000)

{

Prev_Distance = Distance;

return;

}

Motion_Lock = 0;

}

if(new_motion != Motion_State)

{

Motion_State = new_motion;

Motion_Lock = 1;

Motion_Lock_Start = uwTick;

}

```

解释：

- 这是本题最重要的状态机之一。

- 只要缺失这个锁定，`L8` 的状态就会频繁变化，不符合题目示意图。

### 8. 参数界面没有真正锁定 LED 和继电器输出

题目要求：

- 进入参数界面时，LED 和继电器状态锁定。

- 退出参数界面后，恢复实时输出。

你原来的代码只是在显示上保存了一些旧值，但没有真正锁定“实际输出”。

正确写法：

```c

void Capture_Output_Lock(void)

{

unsigned char i;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

Lock_Led_Buf[i] = Led_Buf[i];

}

Lock_Relay_State = Relay_State;

}

```

以及：

```c

if(Page_Mode == PAGE_PARAM)

{

Led_Disp(Lock_Led_Buf);

}

else

{

Build_Live_Led_Buffer(Led_Buf);

Led_Disp(Led_Buf);

}

```

解释：

- 题目说的是“状态锁定（不可变化）”，不是“重新按锁存的逻辑值计算”。

- 所以我锁住的是“进入参数界面瞬间的实际 LED 输出结果”和“继电器当前状态”。

- 这样即使 `L8` 进入参数界面前正在闪烁，也会冻结在那一瞬间，符合“不可变化”。

### 9. 继电器只有吸合逻辑，没有完整的实际输出状态管理

你原来的写法近似于：

```c

if(Wendu_Flag==1&&Distance_Flag==1)

{

Relay(1);

}

else

{

Relay(0);

}

```

这样虽然比完全没有 `Relay(0)` 好一点，但仍然不够完整。

正确写法：

```c

if(Page_Mode == PAGE_PARAM)

{

relay_now = Lock_Relay_State;

}

else

{

relay_now = (Temp_Flag && Near_Flag) ? 1 : 0;

}

Relay_State = relay_now;

Relay(Relay_State);

```

解释：

- 本题继电器不是简单“算出来就输出”，还和参数界面的锁定逻辑、统计次数相关。

- 所以必须有一个明确的“继电器当前实际状态变量”。

- 我把它拆成独立的 `Relay_Proc()`，逻辑更完整，也更容易维护。

### 10. 继电器吸合次数没有统计

你原来的代码里：

```c

idata unsigned char Times=0;

```

但没有真正的 `Times++`。

正确写法：

```c

if(relay_now && (Relay_State == 0))

{

if(Relay_Count < 9999)

{

Relay_Count++;

}

}

```

解释：

- 题目要统计的是“继电器吸合次数”，本质上就是继电器从 `0 -> 1` 的上升沿次数。

- 所以不能随便在满足条件时就加，而是要在“实际输出由断开变为吸合”那一刻加 1。

### 11. 统计界面的 S8+S9 清零写法是无效的

你原来的写法：

```c

if(Key_Down==8&&Key_Down==9)

{

Times=0;

}

```

错误原因有两个：

- 同一个变量不可能同时等于 `8` 和 `9`。

- 题目要求是“同时按下并保持 2 秒以上”，不是瞬间组合一次就清零。

正确写法：

```c

if(Page_Mode == PAGE_COUNT && Key_Val == 89)

{

if(Clear_Key_Active == 0)

{

Clear_Key_Active = 1;

Clear_Key_Done = 0;

Clear_Key_Start = uwTick;

}

else if(Clear_Key_Done == 0)

{

if(uwTick - Clear_Key_Start >= 2000)

{

Relay_Count = 0;

Clear_Key_Done = 1;

}

}

}

else

{

Clear_Key_Active = 0;

Clear_Key_Done = 0;

}

```

解释：

- 你的 `key.c` 已经把 `S8+S9` 组合键编码成 `89`。

- 所以这里应该检测持续状态 `Key_Val == 89`，再用 `uwTick` 计时 2 秒。

### 12. 按键边沿提取公式不适合你当前的键值返回方式

你原来的写法：

```c

Key_Down = Key_Val  & (Key_Val  ^ Key_Old);

Key_Up   = ~Key_Val & (Key_Val  ^ Key_Old);

```

这种写法适用于“位图式按键值”。

但你当前的 `Key_Read()` 返回的是：

- `4`

- `5`

- `8`

- `9`

- `89`

这种“编号式键值”。

正确写法：

```c

if(Key_Val != 0 && Key_Old == 0)

{

Key_Down = Key_Val;

}

else

{

Key_Down = 0;

}

if(Key_Val == 0 && Key_Old != 0)

{

Key_Up = Key_Old;

}

else

{

Key_Up = 0;

}

```

解释：

- 你这个驱动不是按位返回按键状态，所以不能继续套“位运算边沿公式”。

- 我改成了更适合当前驱动的“从无到有 / 从有到无”边沿判断。

### 13. 参数界面默认子界面没有处理完整

题目要求：

- 每次从运动检测界面切换到参数设置界面时，默认处于温度参数子界面。

正确写法：

```c

if(Page_Mode == PAGE_PARAM)

{

Param_Mode = PARAM_TEMP;

Capture_Output_Lock();

}

```

解释：

- 这意味着每次进入参数界面都要强制回到 `PC` 页面。

- 不能保留上一次停留在 `PL` 的状态。

### 14. 参数边界处理不正确

你原来的问题：

- 温度上限实际写成了 `79` 相关的回绕逻辑。

- 距离参数也存在上限/回绕不符合题目的问题。

正确写法：

```c

if(Temp_Param < 80) Temp_Param++;

if(Temp_Param > 20) Temp_Param--;

if(Dist_Param < 80)

{

Dist_Param += 5;

if(Dist_Param > 80)

{

Dist_Param = 80;

}

}

if(Dist_Param > 20)

{

Dist_Param -= 5;

if(Dist_Param < 20)

{

Dist_Param = 20;

}

}

```

解释：

- 题目要求的是边界限制，不是回绕。

- 所以到上限后停住，到下限后停住，不允许回到 `20` 或 `80` 的另一侧。

### 15. 定时器并没有被真正配置成稳定的 1ms 基准

你原来的 `Timer1_Init()` 存在两个问题：

- 只清了 `TMOD` 高四位，没有明确设置成 `16 位方式 1`

- 中断里没有重新装载 `TH1/TL1`

正确写法：

```c

AUXR &= 0xBF;

TMOD &= 0x0F;

TMOD |= 0x10;

TL1 = 0x18;

TH1 = 0xFC;

...

void Timer1_Isr(void) interrupt 3

{

TH1 = 0xFC;

TL1 = 0x18;

uwTick++;

Seg_Pos = (Seg_Pos + 1) % 8;

Seg_Disp(Seg_Pos, Seg_Buf[Seg_Pos], 0);

}

```

解释：

- 你的整个任务调度、按键响应、闪烁频率、数码管扫描都依赖 `uwTick`。

- 如果 1ms 时基本身不准，后面所有“周期任务”都会跟着漂。

- 我把它改成了标准的 `12MHz / 12T / 1ms` 配置。

## 二、新代码做了哪些完整修正

新 `main.c` 现在已经完整实现了这些题目要求：

1. 上电默认环境界面，`PC=30`，`PL=30`。

2. 光强等级按 `N1~N4` 正确分段。

3. 温度超过 `PC` 触发高温判定。

4. 距离低于 `PL` 触发接近判定。

5. 距离每秒采样一次，按相邻两次差值判断 `L1/L2/L3`。

6. 运动状态变化后锁定 3 秒。

7. `L1~L4` 仅在接近时按光强等级点亮。

8. `L8` 静止灭、徘徊亮、跑动 0.1 秒闪烁。

9. 继电器仅在“高温 + 接近”同时满足时吸合。

10. 继电器吸合次数按真实上升沿统计。

11. 四个界面显示内容符合题目格式。

12. 参数界面进入时锁定 LED 和继电器状态。

13. `S4` 切换主界面，`S5` 切换参数子界面。

14. `S8/S9` 按题目范围修改参数，不回绕。

15. 统计界面支持 `S8+S9` 按住 2 秒清零。

## 三、你的代码优点

你的原始代码不是完全乱写的，优点其实挺明显：

### 1. 你已经有“任务调度器”的意识

你原来就用了：

```c

typedef struct

{

void (*task_func)(void);

unsigned long int rate_ms;

unsigned long int last_ms;

} task_t;

```

说明你知道把功能拆成周期任务，而不是全塞进 `while(1)` 里乱写。

这是很好的方向。

### 2. 你已经把功能分成了按键、显示、LED、温度、距离几个模块

例如：

- `Key_Proc()`

- `Seg_Proc()`

- `Led_Proc()`

- `Get_Wendu()`

- `Get_Distance()`

这说明你在结构上已经有“分功能写”的习惯，不是完全堆代码。

### 3. 你知道要使用状态变量

你原来有这些意识：

- `Seg_Show_Mode`

- `Mode`

- `Wendu_Flag`

- `Distance_Flag`

- `Yundong`

- `Times`

说明你已经知道这类题目不是“读一个传感器就直接显示”，而是要维护系统状态。

这点非常重要。

### 4. 你能把题目里的界面基本框架搭出来

你已经把四个界面的框架写出来了，只是很多地方用错了变量、少了条件或者缺了完整状态机。

也就是说：

- 你的大方向是对的

- 问题主要在“题意细节”和“状态机完整性”

## 四、你的代码缺点和后续建议

### 1. 容易只写“触发逻辑”，忘记写“恢复逻辑”

这是你这份代码里最典型的问题。

表现为：

- 标志位只置 1，不清 0

- 继电器只考虑吸合，不完整管理实际状态

- 进入参数界面只想着“显示切换”，没把“退出后的恢复”整体想清楚

建议：

- 以后写每一个状态变量时，都问自己一句：

“它什么时候置位？什么时候清零？什么时候保持不变？”

### 2. 容易把“题目要求的状态机”写成“几个 if 拼起来”

比如这题的运动状态，真正要求的是：

- 每 1 秒采样

- 比较相邻两次距离

- 状态变化后锁定 3 秒

这已经不是一个简单的 `if-else` 了，而是完整状态机。

建议：

- 碰到“变化后保持一段时间”“某界面进入后冻结输出”“长按 2 秒触发”这种题目描述时，第一反应就应该是：

“我要不要单独加状态变量和时间戳？”

### 3. 对驱动返回值的理解还不够严谨

比如：

- `Key_Read()` 返回的是“键值编号”，不是位图

- `Ut_Wave_Data()` 返回 `0` 可能意味着超时/无效，不一定是真正 0cm

建议：

- 写上层逻辑前，先弄清楚驱动到底返回什么格式。

- 不要先套自己熟悉的模板公式，要先看接口本身。

### 4. 题目细节容易漏掉“边界条件”

例如：

- 参数上限下限

- 统计界面长按 2 秒

- 参数界面默认回到 `PC`

- 参数界面输出锁定

建议：

- 以后做这类比赛题，先把题目里的“限定词”单独抄出来：

- “仅当”

- “同时”

- “保持 2 秒以上”

- “默认”

- “锁定 3 秒”

- “范围 20~80”

这些词基本就是得分点。

## 五、建议你如何继续自查

你现在可以重点上板验证下面这些现象：

1. 未接近时，`L1~L4` 是否全灭。

2. 接近后，`L1~L4` 是否按光强等级变化。

3. 高温且接近时，继电器是否吸合；任一条件消失后是否断开。

4. `L8` 在 `L1/L2/L3` 三种状态下是否分别灭、亮、闪烁。

5. 运动状态变化后，3 秒内是否保持不变。

6. 进入参数界面后，`L1~L4`、`L8`、继电器是否冻结。

7. 退出参数界面后，输出是否恢复实时变化。

8. 统计界面下按住 `S8+S9` 超过 2 秒，计数是否清零。

9. 数码管四个界面切换时，显示是否稳定、无重影。

## 六、最后总结

这份代码的核心问题，不是你不会写函数，也不是你不会用驱动。

真正的问题是：

- 你对题目“状态变化条件、保持条件、恢复条件”的梳理还不够完整。

- 你已经会“搭框架”了，但还差一步，就是把每个功能从“能跑”提升到“完全符合规格”。

这是一个可以通过训练明显改善的问题。

如果你愿意，下一步我还可以继续帮你做两件事中的任意一件：

1. 按“蓝桥杯答题思路”把这份 `main.c` 再给你逐函数详细讲一遍。

2. 按“你以后自己做题怎么检查”给你整理一份通用检查清单。