第十六届第一次 蓝桥杯单片机题目错误代码对照表

说明：每一项都按“错误代码 / 正确代码 / 解释”排列。

1. 接近判定方向写反

错误代码：if(Distance > Distance_Can){ Distance_Flag = 1; }

正确代码：Near_Flag = (Distance < Dist_Param) ? 1 : 0;

解释：题目要求距离低于 PL 才算接近，所以必须使用 <。

2. 标志位只置 1 不清零

错误代码：if(Wendu > Wendu_Can){ Wendu_Flag = 1; }

正确代码：Temp_Flag = (Temperature > Temp_Param) ? 1 : 0;

解释：实时状态必须双向维护，否则条件消失后标志仍保持旧值。

3. L1~L4 未受接近判定控制

错误代码：只按 Dengji 直接点亮 L1~L4。

正确代码：if(Near_Flag){ 按 Light_Level 点亮 L1~L4; }

解释：题目要求未接近时 L1~L4 全灭。

4. 光强采样函数未加入调度器

错误代码：写了 Get_Da()，但任务表没有它。

正确代码：在调度器中加入 Light_Proc 周期任务。

解释：不调度就不会刷新光强等级。

5. ADC 换算精度差

错误代码：Da_Out_10x=(Ad_Read(0x03)/51)*10;

正确代码：直接比较 ADC 原始值 153 / 102 / 26。

解释：整数除法会丢边界精度，0.5V 附近尤其容易误判。

6. 同一次距离任务里连续读两次

错误代码：Distance=Ut_Wave_Data(); ... Distance=Ut_Wave_Data();

正确代码：每次任务只读一次，与 Prev_Distance 比较。

解释：题目要求每隔 1 秒采样一次，再比较连续两次差值。

7. 运动状态 3 秒锁定缺失

错误代码：if(Yundong!=Old_Yundong){ Old_Yundong=Yundong; }

正确代码：状态变化后置 Motion_Lock，并记录 Motion_Lock_Start。

解释：这部分是题目明确要求的状态机，不是简单赋值。

8. 参数界面没有真正锁定输出

错误代码：只保存 Old_Dengji / Old_Yundong / Old_Times。

正确代码：进入参数界面时锁住当前实际 LED 和继电器状态。

解释：题目锁定的是实际输出，不是只锁显示变量。

9. 继电器缺少完整状态管理

错误代码：if(...) Relay(1); else Relay(0);

正确代码：用 Relay_State 管理当前实际状态，并单独 Relay_Proc()。

解释：继电器还要参与参数界面锁定和吸合次数统计。

10. 吸合次数未统计

错误代码：idata unsigned char Times=0;

正确代码：if(relay_now && Relay_State==0) Relay_Count++;

解释：题目统计的是继电器从断开到吸合的上升沿次数。

11. S8+S9 清零写法无效

错误代码：if(Key_Down==8&&Key_Down==9){ Times=0; }

正确代码：统计界面下检测 Key_Val==89，并计时 2 秒。

解释：一个变量不可能同时等于 8 和 9，而且题目要求按住 2 秒以上。

12. 按键边沿公式不适配当前驱动

错误代码：Key_Down = Key_Val & (Key_Val ^ Key_Old);

正确代码：用“从无到有 / 从有到无”判断 Key_Down / Key_Up。

解释：当前 Key_Read() 返回的是键号，不是位图。

13. 参数边界处理错误

错误代码：Wendu_Can=(Wendu_Can>79)?20:Wendu_Can+1;

正确代码：到上限后停住，到下限后停住，不回绕。

解释：题目要求范围限制，不是回绕。

14. 进入参数界面默认子界面不对

错误代码：保留上次 Mode 状态。

正确代码：每次进入参数界面都强制 Param_Mode = PARAM_TEMP。

解释：题目明确要求默认回到温度参数子界面。

15. 显示界面用了旧值快照

错误代码：Seg_Buf[7]=Old_Dengji; Seg_Buf[1]=Old_Yundong;

正确代码：环境、运动、统计界面都显示实时值。

解释：这些界面要求显示当前数据，不是参数界面快照。

16. 定时器 1ms 基准不完整

错误代码：只写了 TL1/TH1，没有完整方式配置和重装。

正确代码：配置 Timer1 方式1，并在中断里重装 0xFC18。

解释：调度器、闪烁和扫描都依赖稳定的 1ms 基准。